2284. Выражение

Как известно, при помощи булевой функции “штрих Шеффера” можно вычислить любую булеву функцию. Таблица истинности функции “штрих Шеффера” имеет вид:

| x | y | x ¦ y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

Рассмотрим сложение двух n - битовых чисел A и B. Через Ai будем обозначать i - ый бит числа А, через Bi – i - ый бит числа B. Например, 12 - ый бит числа А будем обозначать A12. Биты чисел нумеруются с 0 до n – 1, то есть A = An-1An-2 … A1A0 . Сумма двух чисел всегда помещается в (n + 1) битах. Старший, n - ый бит назовем битом переполнения.

Необходимо построить логическое выражение, содержащее биты чисел A и B, и единственную функцию “штрих Шеффера”, значением которого будет бит переполнения при сложении чисел A и B.

Вход. Первая строка содержит значение n (1  n  100).

Выход. Выражение, значение которого равно биту переполнения при сложении двух n - битовых чисел. При построении выражения разрешается пользоваться только функцией “штрих Шеффера”. Выводимое выражение не должно превышать 50 * n символов.

# Пример входа

2

Пример выхода

((A1|B1)|(((A0|B0)|(A0|B0))|((A1|A1)|(B1|B1))))